Дисциплина: Компютърни мрежи
Упражнение 10 


Дисциплина: Компютърни мрежи
Упражнение 10
Конфигуриране на транспортни услуги. Протоколи TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI.
Цел на упражнението е да се изучат: 

- Ролята на транспoртните протоколи в мрежова среда; 

- Принципите на основните мрежови и транспортни протоколи;

- Средите на приложение на различните протоколни набори;

1. ТЕОРЕТИЧНИ СВЕДЕНИЯ

А. Общи сведения

1. Протоколи TCP/IP

Интернет протоколът (IP) е специфициран с документ STD 5. В стандарта са включени още ICMP (Internet Control Message Protocol) и IGMP (Internet Group Management Protocol). Стандартът е наложителен.

В момента използваната спецификация на IP може да бъде намерена в предписанията RFC 791, 950, 919 и 922 с обновление RFC 1349.

Протоколът IP (Internet Protocol) изпълнява голяма част от функциите на комплекта от протоколи TCP/IP. Всички протоколи и приложения в състава на комплекта TCP/IP се изпълняват върху или над IP и използват неговото логическо адресиране в мрежовия слой и предаването на дейтаграми между хостове и интермрежи. IP се асоциира със слоя Интернет на модела DoD и с мрежовия слой на модела OSI. Протоколът ICMP (Internet Control Message Protocol) се счита за интересна част от IP и използва IP за доставяне на дейтаграми. 

IP осигурява надеждна услуга за доставяне на дейтаграми без установяване на конекция, т.е. IP не гарантира, че дадена IP дейтаграма успешно ще достигне своето местоназначение; вместо това протоколът полага максимални усилия за извършване на доставката, която означава, че изпраща дейтаррамата и се надява тя да стигне дотам. IP просто добавя логическите адреси от мрежовия слой на източника и местоназначението и доставя дейтаграмата, разчитайки на други слоеве да гарантират нейното достигане до местоназначението. Ако възникне проблем с доставянето, IP разчита на ICMP да изпрати съобщения когато възникне грешка. Когато IP срещне грешка при доставянето, той прости игнорира дейтаграмата, което предизвиква изпращане на ICMP съобщение до хоста-изтоник, в което детаълно се обяснява вида на възникналия проблем при доставянето. IP разчита на по-горните слоеве да осигурят надеждност; например на TCP (Transmission Control Protocol). Основните функции на Интернет протокола са логическото адресиране в мрежовия слой на хостовете и доставянето на информация под формата на дейтаграми между хостовете. IP изпълнява и други важни функции, като фрагментация и реасемблиране, необходими тогава, когато дейтаграмите са прекалено големи, за да бъдат изпратени от хоста-източник и трябва да будат разбити на по-малки дейтаграми. Тъй като IP работи без установяване на конекция, той не изисква връзка между хостовете. Протоколат не следи, не потвърждава и не контролира потока от данни между хостовете. IP третира всяка дейтаграма като отделна единица; той просто адресира дейтаграмата и я изпраща, надявайки се тя да достигне до местоназначението. IP осигурява логическо адресиране и доставяне, без без установяване на конекция, на дейтаграми за всички протоколи в комплекта TCP/IP.

IP приема потока от данни от UDP или TCP, разбива тази информация на парчета, адресира и пакетира всяко парче в дейтаграма, която след това може да бъде изпратена до хоста-местоназначение по мрежата. Маршрутизирането и маршрутизиращите протоколи определят избора на път между източника и местоназначението. 
2. Протоколи IPX/SPX

За да бъде един протокол управляем, той трябва да осигурява възможност за задаване на мрежовия номер на мрежовия номер и номера на крайния възел за всяко устройство. Протокола IPX изисква да зададем, само мрежовия номер, защото те използват MAC адреса на крайния възел за физически номер, а IP протокола изисква да му осигурим целия адрес, също и подмрежовата маска. Мрежовият адрес се получава чрез AND-ing на адреса с подмрежовата маска. 

Internet Protocol Exchange (IPX) е изпълнен от Xerox Internet Datagram Protocol (IDP). IPX е дейтраграмен протокол неосъществяващ връзка при доставянето на пакетите в глобалната мрежа (Internet), които снабдява  NetWare работните станции и файловите сървъри с адресиране и маршрутизиращи услуги за работа в Интернет. 

Той е независим от връзката протокол с дейтаграми, неизискващ потвърждение за всеки предаден пакет. IPX  разчита на SPX по същия начин както IP  разчита на TCP за подредба на пакетите, както и за всички услуги на Ниво 4.
IPX/SPX протоколите осигуряват функционалност, еквивалентна на  нива 3 и 4 от OSI модела.Пълният комплект IPX/SPX протоколи осигурява функционалността на другите OSI нива в четири слоя.

Протоколният стек на IPX/SPX включва 4 функционални слоя – Aplication, Internet, Data Link и Accses (приложен слой, Интернет слой, слой за връзка данни и слой за достъп до средата). Тези четири слоя или нива имат слаба връзка със седемте нива на OSI модела, без това да се отразява на фухкционалността им.
Интернет нивото на IPX/SPX отговаря до известна степен на мрежовото и транспортното ниво на OSI модела. IPX може да се счита за протокол на ниво 3, въпреки че може да взаимодейства директно с приложното ниво. SPX определено е протокол на Ниво 4 и не може да взаимодейства директно с ниво 2 –тук ODI.То трябва да подаде данните  на IPX и IPX да взаимодейства с ODI. IPX/SPX функционират като протоколи на понива в Интернет нивото.


SPX е ориентиран към връзката и може да се използва за обмен на данни между клиент и сървър, два сървъра и дори между два клиента. SPX осигурява надежността на IPX комуникациите, управлявайки връзката, осигурявайки контрол на потока, проверка за грешки и пренареждане на пакети.
IPX адреса се състой от 4 байта за номер на мрежа, 6 байта – номер на хост  и 2 байтов номер на (Socket Namber) протокол от по-високо ниво. Номера на хоста обикновено е хардуерния адреса на мрежовата карта, които трябва да бъде уникален в IPX мрежата. Мрежовия номер трябва да бъде един и същи за всички възли в индивидуалния физически мрежов сигмент. Socket Namber отговаря на уникалната услуга която се осъществява.  

NetBEUI

Последният по-известен протокол е NetBEUI. Това е относително малък,но ефикасен протокол за LAN комуникации. Net BEUI е специфичен за Microsoft LAN транспортен протокол.Той не е маршрутизируем. Следователно неговите приложения са ограничени до домейни на Ниво 2, ползвани от компютри с операционни системи на Microsoft. Въпреки, че вече не е проблем, NetBEUI все още ефективно ограничава кмпютърните архитектури и тяхното технологично прилижение. Преимуществата му са:

-компютрите,използващи мрежови софтуер или операционни системи на Microsoft могат да комуникират помежду си.

-NetBEUI  е напълно самонастройващ се и работи прекрасно в малки LAN сегменти;

-NetBEUI има минимални изисквания към паметта на машината;

-NetBEUI осигурява превъзходна защита и възстановяване от грешки при преноса.

Недостатъците на NetBEUI са, че не поддържа маршрутизиране и е ограничен само до Microsoft – базирани мрежи.
 Мрежовите протоколи се намират над нивото за връзка данни. Ако те са подходящо проектирани и разработени, те не са зависими от LAN архитектурата и осигуряват управление от край до край на преноса в даден LAN домейн.

Задание 1

Опишете най-често използваните протоколи за връзка в компютърните мрежи.

Задание 2

Конфигурирайте вашия компютър с необходимите настройки за достъп до мрежа по IPX протокол
КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ:

1. Какви са основните протоколи за връзка, използвани в компютърните мрежи?

2. Кой е най-често използваният протокол и защо?














































































































































